|  | Laboratuvar Kuralları |  |
| --- | --- | --- |

1. Öğrencilerin ciddi bir çalışma alanı olan labarotuvarlarda sessiz çaşımaları, kendi deneyleri ile ilgilenmeleri gerekmektedir. Bankolar arasında gezinmek, yüksek sesle konuşmak ve izinsiz dışarıya çıkmak genel düzeneği bozacağından yasaktır. 2. Laboratuvarda beyaz önlük giyilmeli,çalışma alanı (banko, dolaplar, raflar) ve kullanılan malzeme temiz tutulmalı ve teslim alındığı gibi bırakılmalıdır. Cam malzeme dikkatli kullanılmalı ve kırılması durumunda yerine sağlam yenisinin verilmesi gerektiği unutulmamalıdır. 3. Laboratuvara gelmeden önce o günkü deney ile ilgili bilgiler kitapçıktan okunmalı ve çalışma planı yapılmalıdır. Araştırma görevlilerinin sorularına hazır olarak gelmek gerekmektedir. 4. Bir deney yapılırken her aşamada not alınmalı, elde edilen veriler deney sonunda ilgili araştırma görevlilerine gösterilerek onaylatılmalıdır. 5. Deneylerde gerektiğinden fazla madde kullanılmamalıdır ve aşırı miktarların deney için yararsız olduğu unutulmamalıdır. 6. Reaktif şişeleri kullanıldıktan sonra hemen yerine konulmalıdır. Herhangi bir madde reaktif şişesine geri boşaltılmamalıdır. 7. Bir şişe veya kaptan herhangi bir madde alınmadan önce etiketi dikkatle ve iki kez okunmalıdır. Yanlış bir madde kullanımı kazalara yol açabilir. Aksi belirtilmedikçe sıvılar temiz tüplere, katılar ise küçük kare şeklinde kesilmiş kağıt parçalarına alınmalıdır. 8. Atık sıvı madde lavaboya, katı maddeler ise belirtilen atık kaplara dökülmelidir. Asitli çözeltilerin ardından lavaboya bol miktarda su akıtılmalıdır. 9. Isıtma gerektiğinde deney tüpleri su banyosunda; beher, erlen ve balon gibi cam kaplardaki daima amyantlı tel kafes üzerinde ısıtılmalıdır. Su banyosu olarak kullanılan beherlerin üçte ikisi daima su ile dolu olmalıdır ve su azaldıkça musluktan takviye yapılmalıdır. 10. Bunzen (bütan gaz) bekleri yakılırken sırasıyla ana musluk ve bekin musluğu açılmalı ve bir kibritle bek yakılmalıdır. Bekin alt kısmındaki hava giriş düğmesi önce kapalı tutulmalı, sonra ortasında mavi bir alev elde edecek şekilde ayarlanmalıdır. Böylece maksimum sıcaklık elde edilir. Bekin havası gazından fazla olursa alev bekin içinde oluşur (içten yanma) ve alev görünmemesine rağmen bek aşırı ısınır (yanma). Hava ayarı ile bu durum önlenir. Bek söndürülürken ana musluk ve bek musluğu sıkıca kapatılmalıdır. Bek gereksiz yere yakılırsa gaz israfi olacağı unutulmamalıdır. 11. Laboratuvardan ayrılırken bankolar ve cam malzeme temizlenmeli, eller iyice yıkanmalı, gaz ve su muslukları iyice kapatılmalıdır.